BẢNG GIẢI MÃ GIAO THỨC

Màn hình máy lọc nước

Tài liệu kỹ thuật để Quý Đối tác tích hợp trên ESP32, MCU, gateway hoặc hệ thống khác

| Hạng mục | Thông tin bàn giao |
| --- | --- |
| Phạm vi bàn giao | UART từ bo chính tới màn hình; frame AA loại 0x16 |
| Mức xác nhận | TDS, PPC, RO, CTO và CRC đã kiểm chứng; các byte khác được đánh dấu chưa xác nhận |
| Thiết bị khảo sát | QY-KRL5018-P V2.0 (2020-05-28), ký hiệu QY-04 |
| Phiên bản | 1.0 — phát hành ngày 12/08/2026 |

KẾT QUẢ BÀN GIAO  Chỉ nhận frame có sync 0xAA, length hợp lệ và CRC16 Modbus đúng. Với type 0x16, đọc TDS tại offset 14–15; PPC/RO/CTO lần lượt tại offset 8/9/10.

# 1. Lớp vật lý và điều kiện thu

| Thuộc tính | Giá trị đã xác nhận | Ghi chú tích hợp |
| --- | --- | --- |
| Chuẩn tín hiệu | UART TTL, idle HIGH | Không đảo tín hiệu |
| Tốc độ | 9600 baud | Thời gian 1 bit xấp xỉ 104,17 µs |
| Định dạng | 8N1 | 8 data bits, no parity, 1 stop bit |
| Mức logic DATA | Khoảng 3,3 V | Không đưa 5 V trực tiếp vào GPIO 3,3 V |
| Đấu nối mẫu | RX GPIO27 qua 1 kΩ | ESP32 và bo chính phải chung GND |

AN TOÀN  Giữ nguồn 5 V của máy lọc tách khỏi chân 3V3/GPIO. Nếu đặt proxy inline, phải tách đường DATA trực tiếp giữa bo chính và màn hình rồi chuyển tiếp toàn bộ traffic, kể cả traffic chưa nhận dạng.

# 2. Khung dữ liệu AA

Frame được đánh chỉ số từ 0. Byte length là tổng số byte của toàn frame, bao gồm sync, header và hai byte CRC.

| Offset | Kích thước | Tên | Cách hiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 byte | SYNC | Cố định 0xAA |
| 1 | 1 byte | LENGTH | Tổng độ dài frame; triển khai hiện tại chấp nhận 5–128 |
| 2 | 1 byte | TYPE | Loại packet; 0x16 chứa dữ liệu đã giải mã |
| 3 … length−3 | Biến đổi | PAYLOAD | Trường dữ liệu theo từng TYPE |
| length−2 | 1 byte | CRC_LO | Byte thấp của CRC16 Modbus |
| length−1 | 1 byte | CRC_HI | Byte cao của CRC16 Modbus |

## 2.1. CRC16 Modbus

| Tham số | Giá trị |
| --- | --- |
| Khởi tạo | 0xFFFF |
| Đa thức phản xạ | 0xA001 |
| Phạm vi tính | frame[0 … length−3], không gồm 2 byte CRC cuối |
| Thứ tự truyền | Little-endian: CRC_LO trước, CRC_HI sau |

uint16_t crc16_modbus(const uint8_t *p, size_t n) {
    uint16_t crc = 0xFFFF;
    while (n--) {
        crc ^= *p++;
        for (unsigned i = 0; i < 8; ++i)
            crc = (crc & 1) ? (crc >> 1) ^ 0xA001 : crc >> 1;
    }
    return crc;
}

# 3. Bảng giải mã packet type 0x16

Packet đã xác nhận có length = 30 byte. Chỉ giải mã các offset được xác nhận trong bảng; giữ nguyên các byte còn lại khi triển khai proxy.

| Offset | Bytes | Trường | Kiểu / công thức | Mức xác nhận & ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | AA | SYNC | uint8 | Đã xác nhận — byte đồng bộ |
| 1 | 1E | LENGTH | uint8 | Đã xác nhận — 0x1E = 30 byte |
| 2 | 16 | TYPE | uint8 | Đã xác nhận — loại dữ liệu hiển thị |
| 3 | thường 65 | UNKNOWN_03 | uint8 | Chưa xác nhận |
| 4 | A0/E0… | STATUS_RAW | uint8 | Có biến đổi; ý nghĩa bit chưa xác nhận |
| 5–7 | — | UNKNOWN_05_07 | 3 × uint8 | Chưa xác nhận |
| 8 | 00–64 | PPC_RAW | uint8 | Đã kiểm chứng nhân quả — mức lõi PPC |
| 9 | 00–64 | RO_RAW | uint8 | Đã kiểm chứng nhân quả — mức lõi RO |
| 10 | 00–64 | CTO_RAW | uint8 | Đã kiểm chứng nhân quả — mức lõi CTO |
| 11–13 | — | UNKNOWN_11_13 | 3 × uint8 | Chưa xác nhận |
| 14–15 | LE | TDS_1 | uint16 little-endian | Đã xác nhận — giá trị TDS hiển thị, đơn vị ppm |
| 16–17 | LE | TDS_2 | uint16 little-endian | Giá trị luôn bằng TDS_1 trong mẫu; vai trò chính xác chưa xác nhận |
| 18–27 | — | UNKNOWN_18_27 | 10 × uint8 | Chưa xác nhận |
| 28–29 | LE | CRC16 | uint16 little-endian | Đã xác nhận — CRC16 Modbus |

## 3.1. Công thức đọc trường

tds_1 = frame[14] | (frame[15] << 8);
tds_2 = frame[16] | (frame[17] << 8);
ppc_raw = frame[8];
ro_raw  = frame[9];
cto_raw = frame[10];

QUY TẮC XỬ LÝ  Không suy diễn STATUS_RAW tại offset 4 là chữ số hàng trăm của TDS. Đã quan sát cùng TDS = 100 nhưng status có thể là 0xA0 hoặc 0xE0.

# 4. Bảng quy đổi PPC / RO / CTO

Ba trường dùng cùng một bảng ngưỡng. Mọi cặp biên 2/3, 24/25, 49/50 và 74/75 đã được phát thử và quan sát trực tiếp trên màn hình.

| Raw | Số vạch | Màu | Nhấp nháy | Trạng thái gợi ý cho ứng dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–2 | 1 / 4 | Đỏ | Có | Cần thay lõi ngay |
| 3–24 | 1 / 4 | Xanh | Không | Mức thấp |
| 25–49 | 2 / 4 | Xanh | Không | Cần theo dõi |
| 50–74 | 3 / 4 | Xanh | Không | Khá |
| 75–100 | 4 / 4 | Xanh | Không | Tốt |

TÊN TRƯỜNG API  Sử dụng ppc_raw / ro_raw / cto_raw tại lớp tích hợp. Trong phạm vi 0–100, ứng dụng có thể hiển thị trực tiếp theo phần trăm còn lại.

# 5. Trình tự parser khuyến nghị

| Bước | Xử lý bắt buộc | Điều kiện / kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tìm sync 0xAA | Bỏ các byte trước sync; traffic FE FC hiện chưa có framing đã xác nhận |
| 2 | Đọc LENGTH | Chấp nhận 5–128; nếu sai thì tìm lại sync |
| 3 | Chờ đủ frame | Không giả định mỗi lần đọc UART là đúng một packet |
| 4 | Kiểm tra CRC | So sánh CRC nhận (little-endian) với CRC tính trên length−2 byte |
| 5 | Dispatch theo TYPE | Chỉ decode bảng trong tài liệu này khi TYPE = 0x16 và length ≥ 18 |
| 6 | Xuất dữ liệu | TDS uint16; ba raw uint8; trạng thái vạch theo bảng ngưỡng |

Nếu frame CRC sai, không xuất dữ liệu cho ứng dụng. Khi đường UART có khoảng ngắt trong lúc frame còn dở, bỏ frame dở và quay lại tìm 0xAA.

# 6. Test vector bàn giao

## 6.1. Mẫu TDS = 1

AA 1E 16 65 A0 00 00 00 62 64 63 00 00 00
01 00 01 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 17 A6

| Kỳ vọng | Giá trị |
| --- | --- |
| CRC nhận / CRC tính | 0xA617 / 0xA617 |
| TDS_1 / TDS_2 | 1 / 1 ppm |
| PPC / RO / CTO raw | 98 / 100 / 99 |
| Hiển thị ba lõi | 4 vạch xanh, không nhấp nháy |

## 6.2. Mẫu TDS = 100

AA 1E 16 65 E0 00 00 00 62 64 63 00 00 00
64 00 64 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 CC 98

| Kỳ vọng | Giá trị |
| --- | --- |
| CRC nhận / CRC tính | 0x98CC / 0x98CC |
| TDS_1 / TDS_2 | 100 / 100 ppm |
| PPC / RO / CTO raw | 98 / 100 / 99 |
| Hiển thị ba lõi | 4 vạch xanh, không nhấp nháy |

## 6.3. Giá trị TDS vượt 8 bit

| TDS thập phân | Bytes little-endian | Kết quả decoder |
| --- | --- | --- |
| 255 | FF 00 | 255 |
| 256 | 00 01 | 256 |
| 999 | E7 03 | 999 |

Dải uint16 chứng minh decoder phải đọc 16 bit. Điều này không tự động chứng minh mọi firmware/màn hình hỗ trợ toàn dải 0–65535; màn hình khảo sát có ba chữ số.

# 7. Dữ liệu chưa giải mã và quy tắc tương thích

| Hạng mục | Trạng thái | Yêu cầu khi tích hợp |
| --- | --- | --- |
| STATUS_RAW offset 4 | Chưa biết ý nghĩa bit | Lưu raw nếu cần chẩn đoán; không dùng làm TDS |
| TDS_2 offset 16–17 | Luôn trùng TDS_1 trong mẫu | Có thể xuất riêng; không đặt tên là cảm biến thứ hai khi chưa xác nhận |
| Type 0x12 | Có CRC hợp lệ nhưng chưa giải mã | Không gán offset 5/6/12/13 cho PPC/RO/CTO |
| Traffic FE FC 26 | Frame/CRC chưa xác nhận | Chuyển tiếp nguyên trạng nếu làm proxy; không dùng cho ba lõi |
| Model bo khác | Có thể khác firmware/pinout | Kiểm tra lại CRC, length và test vector trước khi triển khai đại trà |
| Raw ngoài 0–100 | Chưa có kiểm chứng hiển thị | Giữ giá trị gốc và gắn cờ ngoài phạm vi; không tự clamp ở lớp parser |

# 8. Tiêu chí nghiệm thu tích hợp

| ID | Kiểm tra | Đạt khi |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | Nhận từng byte hoặc frame bị chia chunk | Vẫn ghép đúng một frame và không mất đồng bộ |
| AC-02 | Hai frame dính liền | Xuất đúng hai bản ghi |
| AC-03 | Length sai / CRC sai | Không xuất dữ liệu; parser tự tìm lại 0xAA |
| AC-04 | Hai test vector mục 6 | CRC và toàn bộ trường khớp giá trị kỳ vọng |
| AC-05 | Các biên 2/3, 24/25, 49/50, 74/75 | Số vạch, màu và nhấp nháy đổi đúng bảng mục 4 |
| AC-06 | TDS = 256 | Kết quả là 256, không bị đọc thành 0 |
| AC-07 | Proxy ở chế độ pass-through | Mọi byte RX được chuyển tiếp; frame chưa biết không bị loại |

PHẠM VI ÁP DỤNG  Bảng giải mã đã được xác nhận trên bo QY-KRL5018-P V2.0. Với KRL-2803-P hoặc model khác, Quý Đối tác kiểm tra lại test vector, TDS và ba ngưỡng lõi trước khi triển khai.